JC系列颚式破碎机

设备简介：

JC系列颚式破碎机是郑州一帆机械设备有限公司引进国际最先进的破碎技术和研究成果，在一帆万台颚式破碎机设计制造经验的基础上，采用有限元分析方法成功开发的新一代产品。

与传统的颚式破碎机相比，JC系列颚式破碎机在设计和制造方面对细节更为重视，采用高强度材料，先进的制造工艺，具有结构强度更高，设备可靠性更高，破碎比更大、产量更高，综合成本更低等优势。

性能特点：

1、坚固的结构

机架分为焊接式和组装式两种：中小型规格一般采用焊接式，大型规格一般采用组装式。

焊接式采用大弧度过渡圆角、低应力区焊接方式，大大降低了应力集中，保证了机架在各方向强度的均等，具有耐冲击性、受力均匀、低故障率等特点。

组装式采用先进的模块化、无焊接框架结构设计，疲劳强度大，可靠性高，同时整机组装式设计，运输、安装更加方便，特别适用于是地下矿井、高海拔矿山等狭小、运输困难场所安装。

2、优越的腔型设计

对称“V”形腔型设计，肘板大倾角、大冲程、合理转速，使进料粒度更大、产量更高、粒度更加均匀，颚板磨损降低。

3、重型动颚总成经久耐用

重型动颚总成采用锻造的重型偏心轴、高质量重载滚动轴承、有限元软件优化的动颚体,保证了动颚总成耐冲击性和稳定性高；迷宫式密封、集中润滑系统保证了轴承油脂不被污染、润滑更加便捷，使其运行时间更长、更加稳定性。

4、动颚护板设计

动颚上方安装了重型护板，避免因物料冲击，有效保护动颚体及其内部轴承不受损坏。

5、整体轴承座

整体铸钢轴承座结构保证与机架完全配合，避免了组合式轴承座在紧固过程中对轴承造成不必要的径向载荷，使轴承运行更加平稳。

6、方便快捷的粒度调节

JC系列颚式破碎机采用机械或液压排料口调整装置，其双楔块调节方式相对应垫片调节操作更加简单、安全、快捷，节省了停机时间。

7、一体化电机安装

电机座与破碎机机架一体式安装方式，不仅节约了颚式破碎机的安装空间，减少了三角带的长度，而且由于机架、电机座、电机的同步运动、可调的电机座实现了三角带张力的调节，从而使三角带使用寿命更长。

8、减震安装设计

破碎机采用专用的橡胶减震装置固定，有效吸收了设备振动峰值，同时允许破碎机垂直和纵向方向的位移，从而降低了对基础的冲击。

技术参数：

| 型号 | 最大进料边长Max Feed edge(mm) | 排料口调整范围Discharge Range Opening(㎜) | 生产能力Capacity(t/h) | 电机功率Motor power(kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| JC231 | 425 | 40-150 | 50-250 | 55-75 |
| JC340 | 500 | 60-175 | 85-300 | 75-90 |
| JC442 | 585 | 70-200 | 120-520 | 90-110 |
| JC445 | 680 | 70-200 | 150-575 | 110-132 |
| JC549 | 800 | 100-250 | 260-810 | 132-160 |
| JC555 | 900 | 125-250 | 360-920 | 160-200 |
| JC663 | 1000 | 150-300 | 500-1250 | 220-250 |
| JC779 | 1250 | 175-300 | 700-1500 | 400 |