轮斗洗砂机

轮斗洗砂机简介：

一帆公司生产的XS系列洗砂机是一种轮斗式洗选设备，可清洗分离砂石中的石粉泥土，其新颖的密封结构，可靠的传动装置，确保了清洗脱水的效果，是配合制砂机使用的一种高效洗砂设备。

轮斗洗砂机用途：

洗砂机广泛用于砂石场、矿山、建材、交通、化工、水利水电、混凝土搅拌站等行业中对物料的洗选。

轮斗洗砂机工作原理：

工作时，电机通过三角带、减速机、齿轮减速后带动叶轮缓慢转动，砂石有给料槽进入洗槽中，在叶轮的带动下翻滚，并互相研磨，除去覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水；同时加水，形成强大水流，及时将杂质及比重小的异物带走，并从溢出口洗槽排出，完成清洗作用。干净的砂石由叶片带走，最后砂石从旋转的叶轮倒入出料槽，完成砂石的清洗作用。

轮斗洗砂机性能特点：

1.结构合理、叶轮传动轴承装置与水和受水物料隔离，大大避免了轴承因浸水、砂和污染物导致损坏的现象发生；
2.中细砂和石粉流失极少，所洗建筑砂级配和细度模数达到国家《建筑用砂》、《建筑用卵石、碎石》标准；
3.该机除筛网外几乎无易损件；
4.处理量大、功率消耗小；
5.使用寿命长，维修方便；
6.节省水资源；
7.无污染,洗净度高。

主要技术参数

| 型号规格 | 轮斗直径（㎜） | 处理能力（ｔ/ｈ） | 电机功率 （ kw ） | 单机重量 （㎏） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XS2600 | 2600 | 20-50 | 5.5 | 2500 |
| XS2600 （ II ） | 2600 | 30-70 | 5.5 | 2900 |
| XS2800 | 2800 | 50-100 | 7.5 | 3980 |
| XS3200 | 3200 | 80-120 | 11 | 7270 |
| XS3600 | 3600 | 120-180 | 15 | 9430 |