螺旋洗砂机

螺旋洗砂机简介：

XL系列砂石洗选机可清洗分离砂石中的泥土和杂物，其新颖的密封结构、可调溢流堰板、可靠的传动装置，确保清洗脱水的效果。广泛适用于公路，水电， 建筑等行业的洗选、分级、除杂，以及细粒度和粗粒度物料洗选等作业，对建筑和筑路用砂石尤为适宜。

特点及优势：

该螺旋砂石洗选机结构合理、维修便利、处理量大、功率消耗小、洗净度高。新颖的密封结构、全封闭油浴式传动装置、可调式溢流堰板，确保了该系列产品高效、耐用、清洗、脱水效果好，细粒产品保持稳定等特点。

高效螺旋洗砂机主要技术参数

| 型 号 | XL508 | XL610 | XL762 | XL915 | 2XL915 | XL1115 | 2XL1115 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 螺旋直径（㎜） | 508 | 610 | 762 | 915 | 915 | 1115 | 1115 |
| 水槽长度（㎜） | 6705 | 7225 | 7620 | 7585 | 7585 | 9782 | 9782 |
| 入选粒度（㎜） | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| 处理能力（t/h） | 20 | 40-50 | 50-75 | 100 | 200 | 175 | 350 |
| 螺旋转速（ r/min) | 38 | 32 | 26 | 21 | 21 | 17 | 17 |
| 电机功率（ kw ） | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 2*11 | 15 | 2*15 |
| 耗水量（ t/h) | 6-60 | 6-63 | 9-63 | 10-80 | 20-160 | 20-150 | 40-300 |
| 外形尺寸（㎜） | 8000*2343*1430 | 8000*2050*1400 | 8545*2650*3862 | 8500*2810*3600 | 8420*3765*3960 | 10970*3945*4720 | 10970*5250*4720 |
| 机器重量（ t) | 2.67 | 3.80 | 5.23 | 6.27 | 11.11 | 10.18 | 17.94 |