直线振动筛

直线振动筛简介：

ZK系列直线振动筛是根据我国生产需要，在消化、吸收从国外振动筛的基础上，总结我们多年的研究设计和使用的经验，结合我国国情研制出来的新型系列振动筛。

振动筛特点及优势：

1、采用块偏心作为激振力，激振力强；
2、筛子横梁与筛箱采用高强度螺栓联接，无焊接；
3、筛机结构简单，维修方便快捷；
4、采用轮胎联轴器，柔性联接，运转平稳；
5、筛分效率高、处理量大、寿命长。
6、通过多年生产实践，证明该系列筛机具有处理量大，技术参数合理，结构强度、刚度高，系列化、通用化、标准化程度高，运转平稳可靠、噪音小、维护检修方便等一系列优点。

工作原理：

直线振动筛采用双电机驱动,当两台电机做同步、反向旋转时，其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消，在垂直于电机轴的方向叠为一合力，因此筛机的运动轨迹为一直线。其两电机轴相对筛面有一倾角，在激振力和物料自重力的合力作用下，物料在筛面上被抛起，跳跃式向前作直线运动，从而达到对物料进行筛选和分级的目的。可用于流水线中实现自动化作业。具有能耗低、效率高、结构简单、易维修、全封闭结构、无粉尘溢散等特点。最高筛分目数325目，可筛分出7种不同粒度的物料。

适应范围：

直线振动筛（直线筛）系高效新型的筛分设备，广泛应用于塑料、磨料、化工、医药、建材、粮食、碳素、化肥、耐火材料、轻工、矿山、煤炭、冶炼等行业，以及粉状、颗粒状物料的筛选和分级。

组成结构部件：

主要由筛箱、筛框、筛网、振动电机、电机台座、减振弹簧、支架等组成。
1、筛箱：由数种厚度不同的钢板焊制而成，具有一定的强度和刚度，是筛机的主要组成部分。
2、筛框：由松木或变形量较小的木材制成，主要用来保持筛网平整，达到正常筛分。
3、筛网：有低碳钢、黄铜、青铜、不锈钢丝等数种筛网。
4、振动电机：(使用与维修方法详见振动电机使用说明书)。
5、电机台座：安装振动电机，使用前连接螺钉必须拧紧，特别是新筛机试用前三天、必须反复紧固，以免松动造成事故。
6、减振弹簧：阻止振动传给地面，同时支持筛箱的全部重量，安装时，弹簧必须垂直于地面。
7、支架：由四个支柱和两个槽钢组成，支持着筛箱，安装时支柱必须垂直与地面，两支柱下面的槽钢应相互平行。
我公司具有完善的售后服务体系，充足的备件供应，能为用户提供终身技术服务。不论是工艺设计、设备安装或易损件更换等，都会有相应的工程技术专家为您提供优质的服务。

技术参数：

| 型号 | 筛面 |  | 给料粒度 (mm) | 电机功率 (kW) | 产量 (t/h) | 重量 (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 面积(㎡) | 倾角度 (°) |  |  |  |  |
| ZK1022 | 2.25 | -5~5 | ＜250 | 3×2 | 4.5-90 | 2.2 |
| ZK1230 | 3.6 | -5~5 | ＜250 | 4×2 | 7.2-144 | 2.6 |
| ZK1237 | 4.5 | -5~5 | ＜250 | 5.5×2 | 9-180 | 3.1 |
| ZK1437 | 5.25 | -5~5 | ＜250 | 5.5×2 | 12-250 | 3.2 |
| ZK1445 | 6.3 | -5~5 | ＜250 | 7.5×2 | 12.6-252 | 4.1 |
| ZK1637 | 6 | -5~5 | ＜250 | 5.5×2 | 12-240 | 3.5 |
| ZK1645 | 7.32 | -5~5 | ＜250 | 11×2 | 95-280 | 4.5 |
| ZK1837 | 6.75 | -5~5 | ＜250 | 11×2 | 90-270 | 5 |
| ZK1845 | 8.1 | -5~5 | ＜250 | 11×2 | 16.2-234 | 5.5 |
| ZK1852 | 9.45 | -5~5 | ＜250 | 11×2 | 18.9-378 | 5.9 |
| ZK2045 | 9 | -5~5 | ＜250 | 11×2 | 16.2-324 | 6 |
| ZK2052 | 10.5 | -5~5 | ＜250 | 11×2 | 21-420 | 6.4 |
| ZK2060 | 12 | -5~5 | ＜250 | 15×2 | 24-480 | 7.6 |
| ZK2445 | 10.8 | -5~5 | ＜250 | 15×2 | 21.6-432 | 7.4 |
| ZK2452 | 12.6 | -5~5 | ＜250 | 15×2 | 25.2-504 | 8.2 |
| ZK2460 | 14.4 | -5~5 | ＜250 | 15×2 | 28.8-576 | 9.2 |
| ZK3045 | 13.5 | -5~5 | ＜250 | 15×2 | 27-540 | 10 |
| ZK3052 | 15.75 | -5~5 | ＜250 | 22×2 | 31.4-628 | 10 |
| ZK3060 | 18 | -5~5 | ＜250 | 22×2 | 17.5-525 | 11 |
| ZK3645 | 16.2 | -5~5 | ＜250 | 22×2 | 37.8-756 | 12.2 |
| ZK3652 | 18.9 | -5~5 | ＜250 | 22×2 | 43.2-864 | 13.4 |
| ZK3660 | 21.6 | -5~5 | ＜250 | 22×2 | 43.2-864 | 14.3 |
| ZK3675 | 27 | -5~5 | ＜250 | 30×2 | 54-1080 | 17.1 |
| 2ZK1022 | 2.25 | -5~5 | ＜250 | 4×2 | 4.5-90 | 3 |
| 2ZK1230 | 3.6 | -5~5 | ＜250 | 5.5×2 | 7.2-144 | 3.7 |
| 2ZK1237 | 4.5 | -5~5 | ＜250 | 7.5×2 | 9-180 | 4.4 |
| 2ZK1437 | 5.25 | -5~5 | ＜250 | 7.5×2 | 12-250 | 5 |
| 2ZK1445 | 6.3 | -5~5 | ＜250 | 15×2 | 12.6-252 | 6.9 |
| 2ZK1637 | 6 | -5~5 | ＜250 | 15×2 | 12-240 | 6.9 |
| 2ZK1645 | 7.32 | -5~5 | ＜250 | 15×2 | 95-280 | 8.6 |
| 2ZK1837 | 6.75 | -5~5 | ＜250 | 15×2 | 90-270 | 7.9 |
| 2ZK1845 | 8.1 | -5~5 | ＜250 | 15×2 | 16.2-234 | 8.1 |
| 2ZK1852 | 9.45 | -5~5 | ＜250 | 15×2 | 18.9-378 | 9 |
| 2ZK2045 | 9 | -5~5 | ＜250 | 15×2 | 16.2-324 | 9.1 |
| 2ZK2052 | 10.5 | -5~5 | ＜250 | 22×2 | 21-420 | 10.1 |
| 2ZK2060 | 12 | -5~5 | ＜250 | 22×2 | 24-480 | 10.8 |
| 2ZK2445 | 10.8 | -5~5 | ＜250 | 22×2 | 21.6-432 | 11 |
| 2ZK2452 | 12.6 | -5~5 | ＜250 | 22×2 | 25.2-504 | 12.5 |
| 2ZK2460 | 14.4 | -5~5 | ＜250 | 22×2 | 28.8-576 | 13.5 |
| 2ZK3045 | 13.5 | -5~5 | ＜250 | 30×2 | 27-540 | 15.4 |
| 2ZK3052 | 15.75 | -5~5 | ＜250 | 37×2 | 31.4-628 | 16.9 |
| 2ZK3060 | 18 | -5~5 | ＜250 | 37×2 | 17.5-525 | 18.2 |
| 2ZK3645 | 16.2 | -5~5 | ＜250 | 45×2 | 37.8-756 | 21 |
| 2ZK3652 | 18.9 | -5~5 | ＜250 | 45×2 | 43.2-864 | 24 |
| 2ZK3660 | 21.6 | -5~5 | ＜250 | 45×2 | 43.2-864 | 25.4 |