反击式移动破碎站

产品设备简介

郑州一帆机械设备有限公司生产的反击式移动破碎站采用最新制造技术，选用优质高铬板锤、耐磨反击衬板，破碎比大，加上反击式破碎机自身成品粒形优质的特点，使该套移动式破碎机组设备具有更广泛的使用范围。

产品设备特点

1、PP系列高性能破碎机
2、车载给料机、振动筛、皮带机

3、牵引转向轴、便于公路运输
  4、车载安装支撑、设备现场安装快捷便利
  5、配套安装电动机和控制箱一体化
  6、移动性好；结构紧凑，使用方便；
  7、性能稳定，维修方便； 配置灵活。
  8、节约成本、降低费用；

产品设备组成结构

反击式移动破碎站所有部件完全机载，包括：牢固的机架、鄂式破破碎机、给料机、振动筛、传送带、电动机和控制箱等。

产品设备工作原理

物料经给料机均匀输送到破碎机内，反击式破碎机作初步破碎后，通过圆振动筛构成闭路系统，实现物料的循环破碎，成品物料由输送机输出，进行连续破碎作业。反击式移动破碎机可以根据实际生产需要去除圆振动筛，实现对物料直接进行初步破碎，与其他破碎设备配套使用操作方便、灵活。

产品设备用途和使用范围

1.被广泛的运用于矿山,煤矿、垃圾及建筑垃圾的循环再利用,土石方工程、城市基础设施、道路或建筑工地等场地作业。
 2.处理表层土和其他多种物料；分离粘性混凝骨料；建筑和爆破行业；破碎后的筛分；采石行业。
 3.河卵石、山石（石灰石、花岗岩、玄武岩、辉绿岩、安山岩等）、矿石尾矿、石屑的人工制砂。

产品设备技术参数

| PP反击式破碎站 PP IMPACT PLANTS | PP101PFS | PP1210PFS | PP1214PFS |
| --- | --- | --- | --- |
| 运输尺寸 |  |  |  |
| 长（mm） | 10800 | 12200 | 12500 |
| 宽（mm） | 2480 | 2743 | 2900 |
| 高（mm） | 4170 | 4200 | 4200 |
| 重量（kg） | 28800 | 31500 | 39600 |
| 轴重（kg） | 15900 | 17200 | 22100 |
| 牵引销荷量（kg） | 11300 | 14300 | 17500 |
| 反击式破碎机 IMPACT CRUSHER |  |  |  |
| 型号 | PF1010 | PF1210 | PF1214 |
| 给料口（mm） | 400×1080 | 400×1080 | 400×1430 |
| 振动筛 SCREEN |  |  |  |
| 型号 | 4YK1235 | 4YK1545 | 4YK184 |